,, TECNO – 1001#

FUTURA-UNIVERSALE Vezérlőelektronika 1 motorhoz külső végálláskapcsoló 
bemenetekkel (rádióvevővel és dekódolóval - vagy anélkül)

# Általános jellemzők

- Mikroprocesszoros vezérlés

- Speciális adatvédelemi software az esetleges környezeti hatások miatt megváltozott paraméterek esetére, mely biztosítja a processzor folytonos működését a legszélsőségesebb körülmények között is.

- A relék terheletlen állapotban váltanak, a motorok induktivitásából eredő nagy áramimpulzusok nem égetik le a kapcsolófelületüket.

# Csatlakozók (balról számolva)

1	-	(bemenet) 230Vac

2	-	(bemenet) 230Vac

3	-	(kimenet) Villogó 230Vac (elektronikával)

4	-	(kimenet) Villogó 230Vac (elektronikával)

5	-	(kimenet) Motor 230Vac (nyitás), a kondenzátor egyik pólusa ide csatlakoztatandó.

6	-	(kimenet) Motor 230Vac (közös)

7	-	(kimenet) Motor (zárás) a kondenzátor másik pólusa ide csatlakoztatandó

8	-	(bemenet) A végálláskapcsoló közös pontjai ide csatlakoztatandó

9	-	(bemenet) Nyitó irányú végálláskapcsoló bontó kontaktusa

10	-	(bemenet) Záró irányú végálláskapcsoló bontó kontaktusa

(Ha valamilyen okból 90 mp alatt a kapu nem érné el valamelyik végállasjelzöt, az elektronika automatikus leállítja a motort!)

11	-	(kimenet) 24V kimenet az infrasorompó vagy külső rádió táplálására

12	-	(bemenet) Infrasorompó bontó kontaktusa

13	-	(bemenet) Az infrasorompó reléjének közös pontjai, valamint az infrasorompó és/vagy a külső rádió födje

14	-	(bemenet) „STOP" bontó kontaktust váró bemente. Impulzusos kulcsos kapcsolóról vagy nyomógombról működtethető. Minden esetben leáll a kapu mozgása, amíg nyitva van ez a bemenet.

15	-	(bemenet) „START" záró kontaktust váró bemenete (impulzusos kulcsos kapcsolóról vagy külső rádió impulzusos kimenetéről) Hatása: nyit - stop - zár - stop - nyit...

16	-	(bemenet) „START” és „STOP” közös pontjai

17	-	(bemenet) Antenna (16 cm hosszú, pl. 0.75 mm2  keresztmetszetű szigetelt tömör réz vezeték)

18	-	(bemenet) Koaxiális (RG58, 50 Ohm) kábel árnyékolása külső hangolt antenna esetén

# DIP kapcsolók

Az FUCR rádiós vezérlésekben a DIP kapcsolón első 10 bitet állítsuk be ugyanúgy, ahogy az adóban vannak kódolva. A 11-es és 12-es bitek segítségével választhatjuk ki a használt csatornát (a max. 3 nyomógomb egyike).

# Potméterek

PAUSA - Az automatikus zárás előtti szünetet állíthatjuk be 15-80 mp-ig, vagy teljesen jobbra tekerve letilthatjuk az automatikus zárást.

FORZA - A motor indulás utáni leadott teljesítményét szabályozza. (Induláskor maximális teljesítményt kap a motor kb. 2 mp-ig).

TEMPO – A motor munkaidejét szabályozza.

# Jumper A

Ha rövidre zárjuk, akkor tolókapu vezérlésként, ha megszakítjuk, akkor szárnyaskapu vezérlésként használható.

# Jumper B

Ha rövidre zárjuk, akkor a nyitás ideje alatt nem fogad el több „START” és RADIO impulzust. Hasznos, ha sokan használják a kaput, az éppen kijövő és érkező autósok nem csukják egymásra a kaput. Ha megszakítjuk, akkor a nyitás ideje alatt is elfogad parancsokat.

# 6 ellenőrző LED

1, 2 - „Fotocella” (infrasorompó) és „Stop”: nyugalmi állapotban világítaniuk kell.

3, 4 - „Apertura Chiusura Finecorsa” (Nyitás Zárás Végálláskapocsolók), ha a kapu elérte az egyik végállást, a hozzá tartozó LED-nek ki kell aludnia. Segít a megfelelő irány kiválasztásában.

5, 6 - „Start” és „Rádió” nyugalmi állapotban nem szabad hogy világítsanak.

# Megjegyzések

- Ha valamelyik bontó kontaktusú bemenet nem kerül felhasználásra, azt rövidre kell zárni a 8-as, 13-as vagy 16-os sorkapocshoz.

- A 230V fázisát és földjét (4A) valamint a logikát (0.3A) védő biztosítékokat csak az eredetivel, azonos értékűvel cseréljük!

- A fotocellák jelvezetékét tilos a 230Vac vezetékekkel párhuzamosan vezetni! Csak árnyékolva szabad vezetni őket, a hálózati brumm bejutásának elkerülése érdekében.

SZÓTÁR

Antenna: rádióhullámok minél jobb teljesítményű leadására vagy azok minél jobb vételére szolgáló elektromechanikus eszköz.

Infrasorompó: az emberi szemnek nem látható irányított fényt kibocsátó egységből (adó) és ezt a fényt érzékelni képes egységből (vevő) álló rendszer, az infrasugarak megsértésére a vevőegység a kimenetén jelzést ad.

Jumper: egy olyan egyszerű elektronikus kapcsoló, melyet kézzel lehet zárni vagy bontani egy áramkört két kis kiálló tüske és egy rövidzárat okozó kívülről szigetelt átkötés segítségével.

LED: az angol Light Emitting Diode rövidítése, magyarul fénykibocsátó dióda, egy olyan elektronikus alkatrész, ami a rajta átfolyó áram hatására bocsát ki fényt magából.

Sorkapocs: olyan kiegészítő eszköz, melynek segítségével a vezetékek oldható kötéssel (csavarkötéssel) toldhatóak. Legtöbbször csavarral rögzítik ezen a csatlakozási pontokban a vezetékeket a folyamatos és biztonságos érintkezés érdekében.

Villogó: fényfelvillanásokkal a figyelmet felkelteni hivatott elektronikus berendezés.

A szakszerűtlen telepítésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a MASCO Kft. nem vállal felelősséget.