TECNO

TC SOROZATÚ TÁVIRÁNYÍTÓK

433.99 MHz - Az új Európai Szabvány szerint

TCRX12 vevőpanel :

- EGY csatorna

- MONOSTABIL (impulzusos)

- TRANZISZTOROS kimenet,

amíg a vett kód egyezik a vevőn beállított kóddal addig „FÖLDET” ad, egyébként függő állapotban van.

- Fogyasztás: alapállapotban: 27 mA, aktivált állapotban: 27 mA

TCRX12R vevőpanel:

- Mint a fenti vevő de záróimpulzust adó RELÉS kimenettel

- Fogyasztás:  alapállapotban: 9 mA, aktivált állapotban: 36 mA

TCRX12RMB1 vevőpanel :

- EGY csatorna

- MONOSTABIL / BISTABIL

- Záró kontaktust adó RELÉS kimenet

- A JUMPER-rel programozhatjuk a relé monostabil (impulzusos) vagy bistabil működését.

- MONOSTABIL módban, amíg a vett kód egyezik a vevőn beállított kóddal, csak addig zárja a relé a kimenetet (a jelzett sorkapcsokon).

- BISTABIL módban az első jelre behúz a relé és úgy marad (az egyik a két stabil állapot közül) míg a következő jelre visszaenged (a másik stabil állapot)

- Fogyasztás:  alapállapotban: 9 mA, aktivált állapotban: 39 mA

TCRX12RMB2 vevőpanel :

- KÉT csatorna

- MONOSTABIL / BISTABIL,

csatornánként állítható

- Záró kontaktust adó RELÉS kimenetek

- Mind a két relét programozhatjuk mono vagy bistabil üzemmódba, a JUMPEREK segítségével. Lehet az egyik relé impulzusos (monostabil) üzemmódban míg a másik bistabilban.

- MONOSTABIL módban amíg a vett kód egyezik a vevőn beállított kóddal, csak addig zárja az adott relé a kimenetet (a reléhez tartozó sorkapcsokon).

- BISTABIL módban az első jelre behúz a relé és úgy marad (az egyik a stabil állapotok közül) míg a következő jelre visszaenged (a másik stabil állapot)

- Minden csatornához tartozik egy-egy 12-es MIKROKAPCSOLÓ, tehát akár két, teljesen másképp kódolt  adót is használhatunk ugyanahhoz a kétcsatornás vevőhöz !

- Fogyasztás:  alapállapotban: 10 mA, aktivált állapotban: 40 mA

A VEVÖPANELEK KÖZÖS JELLEMZÖZI:

- A jó vételt piros LED jelzi

- TÁPFESZÜLTSÉG: 12V=  a földdel együtt értelemszerűen a  sorkapocsba

- ANTENNA:

normál vételi körülmények mellet általában elég egy 16 cm-es, minél vastagabb, lehetőleg tömör rézdrót az ANTENNA jellel ellátott sorkapocsba.

Külső hangolt antenna esetén a KOAX kábel ÁRNYÉKOLÁSÁT az antenna bemenet mellett levő FÖLD jelű sorkapocsba csatlakoztassuk.

TCMONO, TCBIC, TCTRI adók:

- EGY, KETTÖ illetve HÁROM csatornás adók

- Távolság: max. 100 m, jó vételi lehetőség mellett. Változhat az időjárási viszonyoktól függően.

- Táp: 12V-os mini alkáli elemről

- Piros LED jelzi az adó működését

- Kódolás: 12 bit, melyből az első tíz bit mikrokapcsolóval állítható, míg az utolsó két bitet a nyomógombok (csatornák) határoznak meg.

- Fogyasztás: Az adó kb. 8 - 12 hónapig működik egy új alkáli elemről.

TCTX...Q adók

- Mint a fenti adók, de a frekvenciát kvarc kristály stabilizálja, ezáltal a hatótávolság állandósul. Ugyanazokkal a vevőkkel használhatók.