##### TECNO – TC 						 		              		   - 1. Oldal, összesen : 2 –

### TECNO -TC

### TC SOROZATÚ TÁVIRÁNYÍTÓK 433.99 MHz - Az új Európai Szabvány szerint

TCRX12 vevőpanel :

- EGY csatorna

- MONOSTABIL (impulzusos)

- TRANZISZTOROS kimenet,

amíg a vett kód egyezik a vevőn beállított kóddal addig „FÖLDET” ad, egyébként függő állapotban van.

- Fogyasztás: alapállapotban: 27 mA, aktivált állapotban: 27 mA

TCRX12R vevőpanel:

- Mint a fenti vevő de záróimpulzust adó RELÉS kimenettel

- Fogyasztás:  alapállapotban: 9 mA, aktivált állapotban: 36 mA

TCRX12RMB1 vevőpanel :

- EGY csatorna

- MONOSTABIL / BISTABIL

- Záró kontaktust adó RELÉS kimenet

- A JUMPER-rel programozhatjuk a relé monostabil (impulzusos) vagy bistabil működését.

- MONOSTABIL módban, amíg a vett kód egyezik a vevőn beállított kóddal, csak addig zárja a relé a kimenetet (a jelzett sorkapcsokon).

- BISTABIL módban az első jelre behúz a relé és úgy marad (az egyik a két stabil állapot közül) míg a következő jelre visszaenged (a másik stabil állapot)

- Fogyasztás:  alapállapotban: 9 mA, aktivált állapotban: 39 mA

TCRX12RMB2 vevőpanel :

- KÉT csatorna

- MONOSTABIL / BISTABIL,

csatornánként állítható

- Záró kontaktust adó RELÉS kimenetek

- Mind a két relét programozhatjuk mono vagy bistabil üzemmódba, a JUMPEREK segítségével. Lehet az egyik relé impulzusos (monostabil) üzemmódban míg a másik bistabilban.

- MONOSTABIL módban amíg a vett kód egyezik a vevőn beállított kóddal, csak addig zárja az adott relé a kimenetet (a reléhez tartozó sorkapcsokon).

- BISTABIL módban az első jelre behúz a relé és úgy marad (az egyik a stabil állapotok közül) míg a következő jelre visszaenged (a másik stabil állapot)

MIKROKAPCSOLÓ, tehát akár két, teljesen másképp kódolt  adót is használhatunk - Minden csatornához tartozik egy-egy 12-es ugyanahhoz a kétcsatornás vevőhöz !

- Fogyasztás:  alapállapotban: 10 mA, aktivált állapotban: 40 mA

TCRIC1 tanítható vevőpanel :

- EGY csatorna

- MONOSTABIL (impulzusos)

- Fogyasztás: alapállapotban: 14 mA, aktivált állapotban:  26 mA

- Tanitható (max 9 kód egy csatornára)

A VEVÖPANELEK KÖZÖS JELLEMZÖZI:

- A jó vételt piros LED jelzi

- TÁPFESZÜLTSÉG: 12V=  a földdel együtt értelemszerűen a  sorkapocsba

- ANTENNA:

normál vételi körülmények mellet általában elég egy 16 cm-es, minél vastagabb, lehetőleg tömör rézdrót az ANTENNA jellel ellátott sorkapocsba.

Külső hangolt antenna esetén a KOAX kábel ÁRNYÉKOLÁSÁT az antenna bemenet mellett levő FÖLD jelű sorkapocsba csatlakoztassuk.

- KÓDÓLÁS: (kivéve TCRICx)

A vevő 12-es MIKROKAPCSOLÓ-jának első 10 pozícióját állítsuk azonos helyzetbe a TC adóban levő 10-es mikrokapcsolóval. A vevőben lévő mikrokapcsoló utolsó két kapcsolójával  az adó működő csatornáinak egyikét hangolhatjuk be.

-TCRICx  tanítása:

A tcric vevőt a vevőpanel alján a sorkapocs mellett található nyomógombbal programozhatjuk. Maximum 9 db egymástól független kódot taníthatunk meg egy csatornára.

-TANÍTÁS:

- Helyezzük a vevőpanelt tápfeszültség alá! (12V DC)

-Nyomjuk meg a tanítandó adó alkalmazni kívánt nyomógombját, ekkor a vevőn található LED villogni kezd.

#### TECNO – TC      				                					         - 2. Oldal, összesen : 2 –

A

villogás ideje alatt nyomjuk meg a vevőn található programozó nyomógombot. Ha a LED elalszik a vevő megtanulja az adó kódját.

Ha ezután felvillan akkor a vevő memóriája megtelt.

- Törléshez a programozó gombot tartsuk lenyomva és amikor a led villogni kezd szüntessük meg a vevő tápellátását!

TCMONO, TCBIC, TCTRI adók:

- EGY, KETTÖ illetve HÁROM csatornás adók

- Távolság: max. 100 m, jó vételi lehetőség mellett. Változhat az időjárási viszonyoktól függően.

- Táp: 12V-os mini alkáli elemről

- Piros LED jelzi az adó működését

- Kódolás: 12 bit, melyből az első tíz bit mikrokapcsolóval állítható, míg az utolsó két bitet a nyomógombok (csatornák) határoznak meg.

- Fogyasztás: Az adó kb. 8 - 12 hónapig működik egy új alkáli elemről.

TCTX...Q adók

- Mint a fenti adók, de a frekvenciát kvarc kristály stabilizálja, ezáltal a hatótávolság állandósul. Ugyanazokkal a vevőkkel használhatók.

Megjegyzés:

Különösen rossz vételi viszonyok esetében ajánlott a teljesen szigetelt, hangolt külső antenna felszerelése. Használata normál körülmények mellett akár 100 méteren túl is megnövelheti a hatótávolságot.

Ha több vevő kerül telepítésre egy helyen, próbáljuk minél távolabb telepíteni őket egymástól vagy  leárnyékolni a vevő részt az esetleges gerjedés elkerülése érdekében.

Az adóban lévő elem kimerülése a vételi távolság csökkenésével jelentkezik. Ha egyáltalán nem villanna fel a vevőn lévő LED, ellenőriztesse, hogy a vevő az adóval azonos frekvencián van e. Meghibásodás esetén forduljon bizalommal a bolthoz vagy a telepítő céghez.

Használjunk nem szimmetrikus kódot, így annak az éterben való véletlen előfordulásának valószínűsége több milliárd év.