PirAna-FX – önálló kültéri térfigyelő rendszer saját logikával, hang-fény jelzővel

- Biztonságos térfigyelés emberfelismeréssel és kisállatvédelemmel

- Dobozba épített hangjelző és a dobozra épített kültéri fényjelző

- Dobozra szerelt analitikával, és „alarm in/out” kimenettel rendelkező kamera, (pl. PROVISION PR-I4-340IPEN-36-V5 DDA2 vagy hasonló tudású) valamint  kültéri duál mozgásérzékelő (pl.SATEL OPAL vagy alacsonyra is szerelhető egyéb típus pl. Optex QXI-DT-X5) (nincsenek az árban!)

- Kamerában SD kártyára az éles eseményekről videó rögzítés

- 8 eres UTP kábelen csatlakoztatott jelek: tápfeszültség (13.5V-48V), videojel, „ÉLES” riasztás kontaktus.

- Csatlakoztatás Internethez, NVR-hez, riasztóközponthoz.

- Csak internetes csatlakozáskor e-mail üzenetben kép csatolás + SD kártya elérés

- NVR + internet csatlakozás esetén push üzenetek (kép és film csatolás) élő kép és felvétel visszajátszás.

Működési elv

- A PirAna-FX a PirAna-SL alapmodell továbbfejlesztett változata, amely helyi hang- és fényjelzéssel, valamint széles tartományú (13.5–48V DC) tápellátással rendelkezik.

- Az SL érzékelési logikáját megtartva, az FX olyan helyszínekre készült, ahol fontos az esemény helyi hang- és fényjelzése is, valamint, a rendszerhez csatlakoztatás.

- A különböző érzékelési elvek egymást kiegészítve növelik a megbízhatóságot ezért a riasztás csak akkor indul, ha a PIR + MW + IP kamera ANALITIKA 10mp-n belül együttesen jelez.

- A jeleket a logikai elektronika helyben dolgozza fel.

- A készülék aktiválja a helyi hang- és fényjelzést, valamint a 8 eres kábelen keresztül továbbítja az összetett riasztásjelzést a központ felé.

Kiegészítő funkciók

- Ködérzékelés, elvakítás jelzés (opció)

Műszaki adatok

| Paraméter | Érték / Leírás |
| --- | --- |
| Doboz méret | 150 × 110 × 70 mm |
| Védettség | IP65 – kültéri használatra |
| Tápellátás | 13.5V – 48V DC |
| Érzékelők | PIR + MW mozgásérzékelő, IP kamera analitika |
| Kábelezés | Egy UTP kábel: kamera, tápellátás, éles riasztás |

Alkalmazás és telepítés

- Építkezéseken anyagok, telephelyeken kültéri egységek, mezőgazdasági létesítmények, gépek, kertes házak, nyaralók, kültéri értéktárolók védelmére.

- Falra, oszlopra vagy épületre rögzíthető, opcionálisan mennyezetre.

- A kiépítéshez egyetlen UTP kábel elegendő.

Riasztás és visszajelzés folyamata

- Érzékelők együttes jelzése → aktiválás.

- Kép- és videómentés SD kártyára és/vagy NVR-re.

- Helyi hang- és fényjelzés indítása.

- „Éles” riasztás kontaktus riasztóközpontba kötési lehetőség

- Internetes értesítés: pillanatkép + szöveg + rövid videó (push/email).

- Élő kép megtekintése, utólagos visszajátszás SD kártyáról vagy NVR-ről.