- PirAna-MB – önálló összetett kültéri térérzékelő, mobil változat hang- és fényjelzővel

- Rövid bemutatás

- Biztonságos térfigyelés emberfelismeréssel és kisállatvédelemmel

- Telepítést nem igényel, csak felprogramozást, teljes funkcionalitással

- Dobozra szerelt PROVISION PR-I4-340IPEN-36-V5 DDA2 analitikával, és „alarm in/out” kimenettel rendelkező kamera, valamint SATEL OPAL kültéri duál mozgásérzékelő vagy alacsonyra is szerelhető Optex QXI-DT-X5 (nincsenek az árban!)

- Dobozra szerelt analitikával, és „alarm in/out” kimenettel rendelkező kamera, (pl. PROVISION PR-I4-340IPEN-36-V5 DDA2 vagy hasonló tudású) valamint kültéri duál mozgásérzékelő (pl.SATEL OPAL vagy alacsonyra is szerelhető egyéb típus pl. Optex QXI-DT-X5) (nincsenek az árban!)

- Saját szünetmentes tápegység (230V, 12V5Ah akkumulátor, mélykisülés védelem, kb. 8 óra nappali, és kb. 4 óra éjjeli üzemidő)

- Kamerában az SD kártyára, az éles eseménynek képeinek rögzítése

- Laptopról UTP kábellel, vagy Interneten keresztül programozható az RJ45 aljzaton keresztül

- Ugyanezen az aljzaton keresztül MESH, repeater vagy AP csatlakoztatható Wi-Fi Internet hálózathoz történő kapcsolódáshoz

- NVR-rel wifin keresztüli kapcsolat

- NVR + internet csatlakozás esetén push üzenetek (kép és film csatolás) élő kép és felvétel visszajátszás

Működési elv

A jeleket a logikai elektronika helyben dolgozza fel.

- A PirAna-MB a PirAna-SL alapmodell mobil, önálló működésre optimalizált változata, saját szünetmentes tápegységgel és vezeték nélküli internetkapcsolati lehetőséggel.

- Három érzékelési technológia összehangolt működése biztosítja a megbízható riasztást: PIR + MW + IP kamera analitika.

- Az események hang- és fényjelzéssel azonnal a helyszínen is jeleznek. A felvételek SD kártyára menthetők, Wi-Fi kapcsolat esetén NVR rendszerhez is integrálhatók

- Riasztás akkor indul, ha a mozgásérzékelő és a kamera analitika 10 másodpercen belül jelez.

- A jeleket a logikai elektronika helyben dolgozza fel.

- A rendszer aktiválja a helyi hang- és fényjelzést.

Kiegészítő funkciók

- Ködérzékelés, elvakítás jelzés (opció)

Műszaki adatok

| Paraméter | Érték / Leírás |
| --- | --- |
| Doboz méret | 290 × 200 × 140 mm |
| Védettség | IP65 – kültéri alkalmazásra |
| Tápellátás | Saját szünetmentes egység + 230 V |
| Érzékelők | PIR + MW mozgásérzékelő, IP kamera analitika |
| Videókapcsolat | SD kártya rögzítés, vezeték nélküli internet (átjelzés opció) |
| Csatlakozás | Rejtett, burkolaton belüli elvezetés |

Alkalmazás

- Építkezések, ideiglenes telephelyek

- Mezőgazdasági létesítmények

- Kertes házak, nyaralók

- Kültéri értéktárolók

- Olyan zónák, ahol kisállatok előfordulnak, de élő őrzés nehezen megoldható

Telepítés

- Gyors, felhasználóbarát beüzemelés

- Csak 230 V csatlakoztatása szükséges

- Saját szünetmentes táppal önálló működés

Riasztás és visszajelzés folyamata

- Érzékelők együttes jelzése → aktiválás.

- Kép- és videómentés SD kártyára és/vagy NVR-re.

- Helyi hang- és fényjelzés indítása.

- „Éles” riasztás kontaktus riasztóközpontba kötési lehetőség

- Internetes értesítés: pillanatkép + szöveg + rövid videó (push/email).

- Élő kép megtekintése, utólagos visszajátszás SD kártyáról vagy NVR-ről.