PirAna kültéri eszközök összehasonlítása

| Tulajdonság / Modell | PirAna-SL | PirAna-FX | PirAna-MB |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkció típusa | Alapmodell, központi feldolgozásra optimalizált | Helyi hang és fényjelzéssel bővített változat | Mobil, önálló működésű változat, helyi hang és fényjelzés |
| Érzékelési technológia | PIR + MW + IP kamera ANALITIKA | PIR + MW + IP kamera ANALITIKA | PIR + MW + IP kamera ANALITIKA |
| Riasztási logika | Két érzékelő együttes jelzése 10 mp-en belül | Ugyanaz, helyi hang- és fényjelzéssel kiegészítve | Ugyanaz, mobil kivitelben, saját táppal |
| Kimenetek | 4 kontaktus: mozgás, analitika, riasztás, hiba | Összetett riasztásjelzés 8 eres kábelen keresztül | Nincs fizikai kontaktuskimenet – visszajelzés helyben és interneten keresztül |
| Helyi visszajelzés | Nincs | Van: hang + fény | Van: hang + fény |
| Tápellátás | 13.5–48V DC | 13.5–48V DC | Saját szünetmentes egység + 230V |
| Internetkapcsolat | Vezetékes | Vezetékes | Vezeték nélküli átjelzés (opció) |
| Kábelezés | UTP + 8 eres | Egy UTP kábel | Csak 230V, rejtett belső elvezetés |
| Doboz méret | 150 × 110 × 70 mm | 150 × 110 × 70 mm | 290 × 200 × 140 mm |
| Alkalmazási terület | Integrált rendszerek, telephelyek | Udvarok, gazdaságok, ahol helyi jelzés szükséges | Építkezések, nyaralók, hálózat nélküli zónák |
| Videómentés | SD + NVR | SD + NVR | SD + NVR |
| Kiemelt előny | Részletes kontaktuskimenet, központi integráció | Helyi riasztás + riasztás jelzés egy kábelen | Teljesen autonóm működés, hálózat nélkül is aktív |

Indoklás – Melyik modell mire való?

- PirAna-SL Olyan rendszerekhez ajánlott, ahol a riasztásjelzést és a kamera képét központi feldolgozásra továbbítják. A részletes kontaktuskimenetek lehetővé teszik a finomhangolt integrációt nagyobb biztonsági hálózatokba.

- PirAna-FX Ideális olyan helyszínekre, ahol a riasztás helyben is érzékelhető kell legyen (pl. udvar, gazdaság), de a központi rendszerbe való bekötés is szükséges. A hang- és fényjelzés azonnali visszajelzést ad, miközben a 8 eres kábelen keresztül a központ is értesül.

- PirAna-MB Teljesen autonóm működésű változat, amely nem igényel kiépített infrastruktúrát. Ideális építkezésekre, nyaralókba, mezőgazdasági területekre, ahol nincs vezetékes internet vagy riasztórendszer, de a megbízható érzékelés és visszajelzés elengedhetetlen.